Analyse des solution existante :

Pour le stationnement nous avons choisie un stationnement en bataille afin de faciliter le rengement des automobilistes, et pour optimiser l’espace pour etre simple d’acces .

Dans des vrais parking relais elle son equiper de verdure afin de repondre au changement climatique, la gestion des eaux pluviales. L’augmentation des surfaces imperméables, telles que les parkings en béton ou en enrobé, entraîne des inondations et une mauvaise gestion des eaux de pluie. Une solution innovante et écologique consiste à utiliser des parkings végétalisés et drainants qui participent également à la recharge des nappes phréatiques. Et cela a un effet ergonomique au  parking . De plus cela rend un parking plus agreable, plus proches de la nature, et qui consiste a ameliorer la qualiter de l’environnement urbain.

La chaîne d’information

La chaîne d’information sert à détecter, traiter et afficher les informations elle se compose de 4 étapes :

a) Acquérir

« La première étape est acquérir.
 Le système doit détecter une action : soit une voiture arrive, soit une voiture part.

Pour cela, on utilise un bouton poussoir.

b) Traiter

« Ensuite, l’information est envoyée à la carte Arduino.

L’Arduino traite les données :

- si une voiture arrive → il enlève 1 place ;

- si une voiture part → il ajoute 1 place. »

c) Communiquer

« Après le traitement, l’Arduino envoie les nouvelles informations vers l’écran LCD. »

👉 Cette étape sert à transmettre l’information à l’utilisateur.

La chaîne de puissance

La chaîne de puissance sert à alimenter le système en énergie électrique.

Elle comporte aussi plusieurs étapes.

a) Alimenter

« L’énergie électrique est fournie par un panneau solaire de 5 volts. »

👉 Le panneau solaire est la source d’énergie.

b) Distribuer

« Ensuite, les câbles distribuent l’électricité aux différents composants du système. »

c) Convertir

« L’énergie est ensuite adaptée pour alimenter correctement la carte Arduino en 5 volts. »

Cette étape garantit que les composants reçoivent la bonne tension.

d) Alimenter les composants

« Enfin, l’énergie alimente les différents éléments :

- la carte Arduino ;

- l’afficheur LED ;

Pour conclusion la chaîne d’information gère les données et l’affichage ;

la chaîne de puissance fournit l’énergie nécessaire au fonctionnement du système.

modelisation

Pour la partie modelisation jai cree 3 pieces ; en premier jai cree le support lcd afain d’imiter un vrai panneau de place d’un parking relais, pour cette pieces jai eu un petit probleme car le pied du panneau ne pouvait pas etre imprimer en meme temps car il y aurrait trop de support a faire.

Le support pour imprimante 3D est une structure temporaire qui soutient les parties d’un objet imprimées “dans le vide”.
 Il évite que la pièce s’affaisse pendant l’impression et se retire une fois l’objet terminé.

donc cella aurrait fais beaucoup de gaspilage, ducoup je lai imprimer independapent de la pieces principale .

En 2 eme jai cree un couvercle pour l’ecrans lcd afain de le rendre plus ergonomique .

Et pour finire jai aussi cree un port velo pour amenager notre parking relais.

Présentation du programme

Ce programme sert à gérer un parking relais automatique.
 Il permet de compter le nombre de places disponibles grâce à :

- un écran LCD Grove,

- deux boutons poussoirs,

- des variables de comptage.

L’écran LCD affiche en permanence le nombre de places restantes dans le parking.

1. Le démarrage du programme

Dans la partie “Au démarrage”, on initialise les variables.

affecter à Front la valeur faux
affecter à Places la valeur 20

La variable Places contient le nombre de places libres dans le parking.

Au début :      Places = 20

donc le parking possède 20 places disponibles.

Variable Front

Front est une variable de type booléen :

- vrai

- ou faux

Elle sert à détecter un seul appui sur le bouton.

Au départ :

Front = faux

Cela signifie qu’aucun appui n’est détecté.

2. La boucle “Répéter indéfiniment”

Le programme fonctionne ensuite dans une boucle infinie.

Cela veut dire que la carte vérifie les boutons et met à jour l’écran en permanence.

3. Affichage sur l’écran LCD

Dans la boucle :

afficher le texte "Places"
afficher la variable Places

L’écran LCD affiche :

- sur la première ligne : le mot “Places”

- sur la deuxième ligne : le nombre de places restantes.

Exemple :

Places
19

4. Détection des boutons poussoirs

Le programme surveille les boutons connectés :

- sur la broche D3

- et sur la broche D4.

Quand un bouton est appuyé, cela signifie :

- soit qu’une voiture entre,

- soit qu’une voiture sort.

5. Le rôle du Front

Le Front est la partie la plus importante du programme.

Quand on appuie sur un bouton, le bouton reste souvent appuyé pendant plusieurs millisecondes.

Donc le microcontrôleur lirait :

appuyé
appuyé
appuyé
appuyé

Donc il compterait plusieurs voitures au lieu d’une seule.

Ce que fait Front

Front sert à mémoriser si le bouton a déjà été pris en compte.

Par exemple dans le Cas 1 : bouton appuyé

Le programme teste :

si Front = faux

Cela signifie :

“Le bouton n’a pas encore été compté.”

Alors : on modifie le nombre de places,

puis :  Front = vrai

Donc le programme sait qu’il a déjà compté cet appui.

Dans le Cas 2 : bouton relâché

Quand le bouton est relâché :

si Front = vrai

Le programme comprend :

“L’appui est terminé.”

Alors :   Front = faux    Le système est prêt pour le prochain véhicule.

6. Fonctionnement complet

Quand une voiture ENTRE

Le bouton est appuyé :

- le programme détecte l’appui,

- il enlève une place :

Places = Places - 1

- puis :  Front = vrai    Exemple :     20 → 19

Quand la voiture SORT

- le programme ajoute une place :  Places = Places + 1    Exemple :    19 → 20

7. Ce système permet :

- de connaître le nombre de places libres en temps réel,

- d’éviter les erreurs de comptage,

- d’automatiser la gestion du parking.

Pour conclure ce programme

“Ce programme permet de gérer automatiquement les places disponibles d’un parking relais grâce à des boutons poussoirs et un écran LCD. La variable Front est utilisée pour éviter de compter plusieurs fois un même appui sur le bouton.”

Conclusion

Ce projet aurra etait une belles experiance car le projet etait interessant est nous avons etait plus autonome avec ce projet car nous avons eu plus d’experiance, de plus le parking est accesibble a tout le monde notamant avec des places de parking pour les velo ainsi que des places PMR .